Wójt Gminy Banie

zaprasza do złożenia oferty na:    „Przebudowa łącznika miedzy ul. Pocztową a przystankiem PKS w Baniach”

- Ofertę należy:

- złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub

- wysłać faksem na numer 91 4 166 381 lub

- przesłać e-mailem na adres: urzad@banie.pl

- Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:

- Nazwę i adres Wykonawcy

b    Tytuł: „Oferta na „Przebudowa łącznika miedzy ul. Pocztową a przystankiem

PKS w Baniach”

- Oferta winna:

- zawierać cenę obejmująca całość zamówienia (cyframi i słownie);

- zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;

- być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.

- Opis przedmiotu zamówienia:

|  | Przebudowa łącznika między ul. Pocztową a przystankiem PKS w Baniach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
|  | 1 | Rozebranie krawężników betonowych 30x15cm na podsypce cem. piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - str. lewa drogi 48 | m | 48 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - str. prawa drogi 51 | m | 51 |  |  |
|  |  |  | m | 99 |  |  |
|  | 2 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35cm na podsypce cem. piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót |  |  |  |  |
|  |  | od chodnika przy ul Pocztowej str. prawa 25,50*1,10 | m2 | 28,05 |  |  |
|  |  |  | m2 | 28,05 |  |  |
|  | 3 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grub. 4cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę robót |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej (5,20+4,20)/2*48,0+13,0 | m2 | 238,6 |  |  |
|  |  |  | m2 | 238,6 |  |  |
|  | 4 | Rozebranie podbudowy brukowcowej 13-15cm z wywozem urobku na odległość do 5km |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej (5,20+4,20)/2*48,0+13,0 | m2 | 238,6 |  |  |
|  |  |  | m2 | 238,6 |  |  |
|  |  | 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
|  |  | 2. WYKONANIE PIESZOJEZDNI |  |  |  |  |
|  | 5 | Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokość 50cm z wywozem urobku na odległość do 5km |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej strona lewa 48,0*1,9 | m2 | 91,2 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej strona prawa (25,50*1,50)+(22,50*2,90) | m2 | 103,5 |  |  |
|  |  |  | m2 | 194,7 |  |  |
|  | 6 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 30cm z wywozem urobku na odległość do 5km |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - jezdnia (5,20+4,20)/2*48,0+13,0 | m2 | 238,6 |  |  |
|  |  |  | m2 | 238,6 |  |  |
|  | 7 | Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej strona lewa 48,0*1,9 | m2 | 91,2 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej strona prawa (25,50*1,50)+(22,50*2,90) | m2 | 103,5 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - jezdnia (5,20+4,20)/2*48,0+13,0 | m2 | 238,6 |  |  |
|  |  |  | m2 | 433,3 |  |  |
|  | 8 | Ustawienie krawężnika betonowego 22x15cm wtopionego z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15, na podsypce cem. piaskowej grub. do 5cm |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - zarys jezdni 48,0*2+3,0 | m | 99 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - strona lewa-zjazd oraz poszerzenie przy śmietniku 3,5+7,0+2,0 | m | 12,5 |  |  |
|  |  | początek i koniec jezdni 5,20+4,20 | m | 9,4 |  |  |
|  |  |  | m | 120,9 |  |  |
|  | 9 | Ustawienie obrzeża betonowego 30x8cm na podsypce cem. piaskowej |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - strona prawa 48,0+2,9+1,4 | m | 52,3 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - strona lewa 48,0-3,5-7 | m | 37,5 |  |  |
|  |  |  | m | 89,8 |  |  |
|  | 10 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej strona lewa 48,0*1,9 | m2 | 91,2 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej strona prawa (25,50*1,50)+(22,50*2,90) | m2 | 103,5 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - jezdnia (5,20+4,20)/2*48,0+13,0 | m2 | 238,6 |  |  |
|  |  |  | m2 | 433,3 |  |  |
|  | 11 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej (typ kostki - Behaton) z wypełnieniem spoin mieszanką cem. piaskową |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej - jezdnia (5,20+4,20)/2*48,0+13,0 | m2 | 238,6 |  |  |
|  |  |  | m2 | 238,6 |  |  |
|  | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm KOLOR CZERWONY, układanej na podsypce cementowo-piaskowej (typ kostki - Behaton) z wypełnieniem spoin mieszanką cem. piaskową |  |  |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej strona lewa 48,0*1,9 | m2 | 91,2 |  |  |
|  |  | od ul. Pocztowej strona prawa (25,50*1,50)+(22,50*2,90) | m2 | 103,5 |  |  |
|  |  |  | m2 | 194,7 |  |  |
|  | 13 | Regulacja pionowa studni rewizyjnych urządzeń podziemnych |  |  |  |  |
|  |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  |  | 2. WYKONANIE PIESZOJEZDNI |  |  |  |  |
|  |  | Razem k.b. |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

- Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;

- Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.: brak

Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć/przesłać* w terminie do: 6 marca 2019 r. godz. 12°°

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Inspektor  Mieczysław Szydełko

- Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie, pok. nr 13, tel. 664-427-004

- Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie zamówienia publicznego.

………………………..

podpis Zamawiającego

W załączeniu:

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- …………………………………..

- …………………………………..

(*) niepotrzebne skreślić