SPU.7234.47.2019.MS                                                                      Banie, dnia 01.07.2019 r.

Wójt Gminy Banie

zaprasza do złożenia oferty na:    „Przebudowa  odcinka drogi na dz. nr 296 obręb Banie 1 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 293,287 i 285 obreb Banie 1”

- Ofertę należy:

- złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub

- wysłać faksem na numer 91 4 166 381 lub

- przesłać e-mailem na adres: urzad@banie.pl

- Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:

- Nazwę i adres Wykonawcy

b    Tytuł: „Oferta na „Przebudowa  odcinka drogi na dz. nr 296 obręb Banie 1 oraz

utwardzenie terenu na dz. nr 293,287 i 285 obręb Banie 1”

- Oferta winna:

- zawierać cenę obejmująca całość zamówienia (cyframi i słownie);

- zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;

- być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.

- Opis przedmiotu zamówienia:

|  | Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
|  | 1 | Rozebranie krawężników betonowych 30x15cm na podsypce cem. piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót |  |  |
|  |  | wyjazd na ul. Grunwaldzką - obustronnie 22,5*2 | m | 45 |
|  |  |  | m | 45 |
|  | 2 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę robót |  |  |
|  |  | początek łącznika przy ul. Pocztowej 10,0*4,0 | m2 | 40 |
|  |  |  | m2 | 40 |
|  | 3 | Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę robót |  |  |
|  |  | wzdłuż łącznika obustronnie od ul. Pocztowej 10,0*2 | m | 20 |
|  |  |  | m | 20 |
|  | 4 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych o grubości do 20cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót |  |  |
|  |  | (2,50+62,5+24,0)*3,50+(10,0+5,0)/2*3,0 | m2 | 334 |
|  |  |  | m2 | 334 |
|  |  | 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
|  |  | 2. WYKONANIE PIESZOJEZDNI |  |  |
|  | 5 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 50cm z wywozem urobku na odległość do 5km |  |  |
|  |  | koryto podbudowy 12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25 | m2 | 531,913 |
|  |  |  | m2 | 531,913 |
|  | 6 | Wykonanie rowka o wymiarach 40x40cm pod ławę krawężnika z wywozem urobku na odległość do 5km |  |  |
|  |  | 4,50+(12,50*2)+4,50+(9,50*2)+(62,5*2)-(10,75+4,30)+5,0+(24,0*2)+3,50 | m | 219,45 |
|  |  |  | m | 219,45 |
|  | 7 | Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm |  |  |
|  |  | warstwa żwirowa 12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25 | m2 | 531,913 |
|  |  |  | m2 | 531,913 |
|  | 8 | Ustawienie krawężnika betonowego 22x15cm wtopionego z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15, na podsypce cem. piaskowej |  |  |
|  |  | 4,50+4,50+10,75+5,75+5,0+3,5 | m | 34 |
|  |  |  | m | 34 |
|  | 9 | Ustawienie krawężnika betonowego 22x15cm wtopionego z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cem. piaskowej |  |  |
|  |  | (12,50*2)+(9,50*2)+(62,5*2-10,75)+5,0+(24,0*2) | m | 211,25 |
|  |  |  | m | 211,25 |
|  | 10 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm |  |  |
|  |  | podbudow tłuczniowa 12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25 | m2 | 531,913 |
|  |  |  | m2 | 531,913 |
|  | 11 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej (typ kostki - Behaton) z wypełnieniem spoin mieszanką cem. piaskową |  |  |
|  |  | nawierzchnia drogi 12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25 | m2 | 531,913 |
|  |  |  | m2 | 531,913 |
|  | 12 | Regulacja pionowa studni rewizyjnych urządzeń podziemnych |  |  |
|  |  |  | szt. | 2 |

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy

- Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;

- Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.: brak

Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

8. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć/przesłać* w terminie do: 9 lipca 2019 r. godz. 12°°

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Inspektor  Mieczysław Szydełko

Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie, pok. nr 13, tel. 664-427-004

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie zamówienia publicznego.

Wójt Gminy Banie

Arkadiusz Augustyniak

W załączeniu:

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- Wzór Umowy

(*) niepotrzebne skreślić