| Rodos 7.0.17.7 [12451] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| Przebudowa dróg parkowych w Baniach |  |  |  |  |
| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót | m | 300 |
| 2 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z rozplantowaniem urobku w miejscu robót i wywozem nadmiaru ziemi | m2 | 972,8 |
|  |  | razem z rowkami pod ławę obrzeży 442,2*2,20 | m2 | 972,8 |
| 3 |  | Wzmocnienie podłoża cementem do R=1,5 na głębokość 15cm | m2 | 972,8 |
|  |  | razem z rowkami pod ławę obrzeży 442,2*2,20 | m2 | 972,8 |
| 4 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 884,4 |
|  |  | 442,2*2 | m | 884,4 |
| 5 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 884,4 |
|  |  | szerokość 2,0m 442,2*2,0 | m2 | 884,4 |
| 6 | D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 884,4 |
|  |  | szerokość 2,0m 442,2*2,0 | m2 | 884,4 |