OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC-6541/1/2010

Nazwa zadania: „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego „

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Banie

ul.Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

tel. (091) 4166381

7:00   - 15: 00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w Urzędzie Gminy w Baniach

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 13

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

„Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego „

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Wymagania techniczne:

1) samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie

z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,

poz. 908 z późniejszymi zmianami);

2) samochód powinien spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.;

3) samochód powinien posiadać oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 14, do rozkazu

Komendanta Głównego PSP z dnia 26 lipca 2002 r.;

4) posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002);

Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.

5) masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą,

pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg;

6) pojazd powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze

akustyczne i świetlne. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami

stroboskopowymi niebieskimi i głośnikiem min. 100 W umieszczona na dachu kabiny

w osłonie z siatki

a) dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu

w osłonie z siatki,

b) dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu w osłonie

z siatki,

c) dodatkowa fala świetlna umieszczona z tyłu pojazdu koloru pomarańczowego.

7) urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych,

w tym za pomocą radiotelefonu;

8) w przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik wraz z manipulatorem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym;

9) podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi

odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie

mniej niż EURO-4 (osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu

AdBlue);

10) silnik o mocy minimum 280 KM;

11) maksymalna wysokość całkowita 3200 mm z zamontowaną drabiną;

12) maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub

szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu lub odchylanych

podestów roboczych;

13) sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem

ergonomii;

14) napęd stały 4 x 4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów

różnicowych: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej;

15) kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie

miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy);

16) kabina musi być wyposażona w:

a) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

b) ogrzewanie niezależne od pracy silnika,

c) uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

d) schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

e) 6 szt. reflektorów xenonowych dwużarnikowych o sile światła 80000 kandeli

zamontowanych na podeście, posiadających atest FTZU 04 ATEX 0180 II 3G

EEx n AL IIC T4 II 3D T53OC i 6 szt. radiostacji nasobnych: częstotliwość VHF

136-174 MHz, moc 1-5 W (VHF), moc 1-4 (UHF) odstęp międzykanałowy

12,5/20/25 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów,

wyświetlacz min 14 znaków, wraz z ładowarkami i kompletną instalacją do

ładowania,

f) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,

g) reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz

kabiny,

h) orurowanie z przodu kabiny do wysokości szyby przedniej,

i) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy

i dowódcy,

j) radiotelefon samochodowy wraz z anteną o parametrach: częstotliwość VHF

136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do

użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny

min 14 znaków,

k) radio z odtwarzaczem CD,

l) klapę wentylacyjną w dachu,

m) dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem

z miejsca kierowcy.

17) siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo

zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, siedzenia wyposażone w zagłówki,

siedzenie dla kierowcy z regulacją pneumatyczną wysokości, odległości i pochylenia

oparcia;

18) instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub

dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora

i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie

elektryczną przy maksymalnym obciążeniu;

19) montaż przetwornicy napięcia 24V/12V;

20) instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.

21) pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze

źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do

zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Złącze samorozłączalne w momencie

rozruchu silnika (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie

kierowcy);

22) pojazd musi być wyposażony w gniazdo do podłączenia powietrza ze sprężarki

umieszczone po lewej stronie. Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika

(sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy);

23) pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu

wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania;

24) minimalny prześwit podwozia 250 mm;

25) kąt natarcia: min. 23°;

26) kąt zejścia: min.23°;

27) największa obrysowa średnica zawracania: max. 17 m;

28) rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3%;

29) kolorystyka:

a) elementy podwozia - czarne, ciemnoszare

b) błotniki i zderzaki - białe,

c) kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000

30) instalacja pneumatyczna pojazdu powinna zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu

minuty od uruchomienia silnika samochodu;

31) wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych

urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu;

32) wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje

właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C;

33) podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny;

34) pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną

pracę autopompy;

35) silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy

chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych

przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju;

36) pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia;

37) pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu;

38) pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczep

o masie do 3,5 t;

39) ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków

atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne;

40) pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia

awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym);

41) zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali

nierdzewnej i anodowanego aluminium;

42) dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być

pokryta ryflowaną blachą aluminiową anodowaną o właściwościach

przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną;

43) na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia wykonana z blachy aluminiowej

anodowanej na drobny sprzęt o wymiarach 70 cm x 250 cm (szerokość x długość);

44) na podeście roboczym zamontowane na stałe działko wodno-pianowe o regulowanej

wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie

strumienia.

45) powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu

antypoślizgowym;

46) drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych,

z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym;

47) skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo

i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi

z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz

pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do

sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii;

48) skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie,

włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek

zainstalowany w kabinie kierowcy;

49) pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu

zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu,

w warunkach słabej widoczności;

50) szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji

zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem

(wypadaniem z prowadnic);

51) szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys

pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze;

52) uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad,

podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę

w rękawicach;

53) konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza;

54) zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany ze stali nierdzewnej lub

innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony

w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje oraz układ

zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać

szybko otwierany właz rewizyjny;

55) zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody,

wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie

dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik

musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu

i dachu pojazdu;

56) autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale,

zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od

pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy,

zabezpieczającym układ wodno pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do –

25°C;

57) autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla

głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. przy

ciśnieniu 4 MPa;

58) montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia;

59) układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry

autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy

zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m;

60) samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia

o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno -

pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi

umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża;

61) zwijadło o napędzie ręcznym wyposażone w korbę i regulowany hamulec bębna;

62) instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń min. 4 szt.;

63) autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka

pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z lewej

i prawej tylniej części pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka

wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu;

64) autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu;

65) autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające

zassanie wody:

a) z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

b) z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

66) w przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno -

sterownicze pracy pompy:

a) manowakuometr,

b) manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

c) manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

f) miernik prędkości obrotowej autopompy,

g) licznik motogodzin,

h) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

i) wyłącznik silnika pojazdu,

j) kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej

temperatury cieczy chłodzącej silnika).

67) w kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolnopomiarowe:

a) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

b) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego;

68) zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym

do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję

zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika;

69) autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający

uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy;

70) wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję

i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów;

71) konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie

przy użyciu dwóch zaworów;

72) na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu,

muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do

pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak

i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy;

73) maszt oświetleniowy:

a) działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do

góry i do dołu,

b) złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,

c) przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami

teleskopów,

d) wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do

oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,

e) maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy

2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu

kontrolnym,

f) sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta

pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,

g) stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55

74) z przodu pojazdu montaż wyciągarki linowej o sile uciągu min. 7 t.;

75) na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie

z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczogaśniczego

z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 – 2500 dm3” – KG PSP

i CNBOP - czerwiec 2002;

76) warunki gwarancji:

a) na podwozie samochodu pożarniczego – minimum 24 miesiące, bez limitu

kilometrów,

b) na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów

od daty podpisania protokołu odbioru.

Kod CPV  34144210-3

#45V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 30.11.2010 r.,

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#61

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-09-03 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

ul. Skośna 6, 74-110 Banie

pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-09-03, o godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

ul. Skośna 6, 74-110 Banie

pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymaga się wniesienia należytego wykonania umowy

Wójt

Teresa Sadowska