OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie , ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.banie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1371Z ul. Sosnowa(etap I) – 230 mb ;

  - Przebudowa drogi na działce nr 658 obręb Banie 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1371Z ul. Sosnowa(etap I) – 230 mb

- Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników , o głębokości 40 cm w gruntach kategorii II- IV, pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią

( 183,0 *0,6)/2 = 54,900 m² ;

- Profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie , w gruntach kat. II – IV pas między krawężnikiem a ist. nawierzchnią (183,0*0,6)/2 = 54,900m² ;

- Warstwy odsączające na poszerzeniach wykonywane ręcznie, zagęszczanie przy  użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią ( 183,0 *0,6)/2 = 54,900 m² ;

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią ( 183,0 *0,6)/2 = 54,900 m² ;

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią ( 183,0 *0,6)/2 = 54,900 m² ;

- Podbudowa na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno –asfaltowych , grubość po zagęszczeniu 5 cm pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią ( 183,0 *0,6)/2 = 54,900 m² ;

- Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników , o głębokości 40 cm w gruntach kategorii II- IV, poszerzenie jezdni

( 230,0 *1,0)/2 = 230,000 m² ;

- Profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie , w gruntach kat. II – IV pas między krawężnikiem a ist. nawierzchnią (230,0*1,0)/2 = 230,000m² ;

- Warstwy odsączające na poszerzeniach wykonywane ręcznie, zagęszczanie przy  użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią (230,0 *1,0)/2 = 230,00 m² ;

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią ( 230,0 *1,0)/2 = 230,000 m²  ;

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią ( 230,0 *1,0)/2 = 230,000 m² ;

- Podbudowa na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno –asfaltowych , grubość po zagęszczeniu 5 cm pas między krawężnikiem a istn. nawierzchnią ( 230,0 *1,0)/2 = 230,000 m² ;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S. Warstwa ścieralna o grubości 5 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy odcinek  0+ 000 – 0+ 230

230 *5,0 =1150,00 ²m  .

- Remont studni rewizyjnej  z wymianą kręgu i wymianą płyty górnej na zwężkę z kominem i pokrywą kpl. 1

- Wjazdy 4 szt. ( 4,0 m *1,5m=6m²) x 4=24m²

2.Przebudowa drogi na działce nr 658 obręb Banie 2

|  |  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wycięcie krzaków i jednorocznych samosiewów ze spaleniem i uprzątnięciem terenu na długości 50m przy lewym krawężniku 50,0*1,0 |  | m2 | 50 |
| 2 |  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni betonowej z wywozem nieczystości 80,0*7,10 | m2 |  | 568 |
| 3 |  | Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę od ul. Myśliborskiej do studni nr 1 5,0*4,0 | m2 |  | 20 |
| 4 |  | Rozbiórka nawierzchni betonowej o grubości 20cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę odcinek między studniami nr 1 i nr 2 12,5*4,0 | m2 |  | 50 |
| 5 |  | Wykonanie koryta o głębokości 20cm, mechanicznie w gruncie kat. I-III od ul. Myśliborskiej do studni nr 2 17,5*4,20 | m2 |  | 73,5 |
| 6 |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o grub. 10cm |  |  |  |
|  |  | od ul. Myśliborskiej do studni nr 2 17,5*4,20 | m2 |  | 73,5 |
| 7 | 7 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 20cm po zagęszczeniu od ul. Myśliborskiej do studni nr 2 17,5*4,20 |  | m2 | 73,5 |
|  |  | 2. REMONT URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH |  |  |  |
| 8 |  | BUDOWA PRZEPUSTU POD ZJAZDEM - BEZ ŚCIANEK CZOŁOWYCH |  |  | 1,8 |
|  |  | Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej przepustu pod zjazdem z robotami ziemnymi |  |  |  |
|  |  | szerokość ławy 1,0m, grubość 0,3m 6,0*1,0*0,3 | m3 |  |  |
| 9 |  | Wykonanie przepustu o średnicy 400mm z rur karbowanych typu PECOR OPTIMA z zasypką żwirową |  | m | 6 |
| 10 |  | Remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej z wymianą kręgów i wymianą płyty górnej na zwężkę z kominem i pokrywą | kpl |  | 1 |
|  |  | 3. NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 11 |  | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, AC11S w ilości 100kg/m2 z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy |  |  | 35,25 |
|  |  | od ul. Myśliborskiej (85,0*4,1+(2*2,0))*0,1 | t |  |  |
| 12 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy |  |  | 344 |
|  |  | od ul. Myśliborskiej 85,0*4,0+(2*2,0) | m2 |  |  |
| 13 |  | Regulacja pionowa kratek ściekowych | szt. |  | 1 |
| 14 |  | Regulacja pionowa studni rewizyjnej | szt |  | 1 |

II.1) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.10.2014.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

III.2) KRYTERIA OCENY OFERT

III.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl
III.3.2) Termin składania  ofert: do 11.09.2014 godzina 15:00, miejsce: Gmina Banie, ul. Skośna 6, pok. nr 15.