Banie, dnia 27.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Baniach Ogłoszenie dotyczy: V; zamówienia publicznego. zawarcia umowy ramowej. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353. - Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.banie.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Baniach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasu Rurociągu km 0.369 RAZEM 0.369 2 d.1 KNR 2-01 0217-04 Wykopy oraz przekopy demontażowe w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 m3 488.700 RAZEM 488.700 3 d.1 KNR 4-01 0102-05 Wykopy wąskoprzestrzenne demontażowe nieumocnione o szerokości dna do 1, 5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III m3 54.300 RAZEM 54.300 4 d.1 KNR 4-05I 0313-03 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego cementem m 367.000 RAZEM 367.000 5 d.1 KNR 4-05I 0409-01 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m kpl. 7.000 RAZEM 7.000 6 d.1 KNR 2-01 0320-05 Zasypywanie wykopów liniowych po demontażu w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m m3 54.300 RAZEM 54.300 7 d.1 KNR 2-01 0230-01 Zasypanie wykopów po demontażu spycharkami gąsienicowymi 55kW z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m m3 488.700 RAZEM 488.700 8 d.1 KNR-W 4-01 0109-18 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km m3 35.490 RAZEM 35.490 9 d.1 KNR-W 4-01 0109-19 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km m3 319.500 RAZEM 319.500 10 d.1 KNR 2-01 0217-04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 747.728 RAZEM 747.728 11 d.1 KNR 4-01 0102-05 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III m3 186.932 RAZEM 186.932 12 d.1 KNR-W 2-18 0903-01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m Kpl 7 kpl 7.000 RAZEM 7.000 13 d.1 KNR-W 2-18 0901-01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m kpl 2 kpl 2.000 RAZEM 2.000 14 d.1 KNR-W 2-19 0119-01 Założenie rur ochronnych AROT na kable NN m 2 m 2.000 RAZEM 2.000 15 d.1 KNR 2-18 0401-02 Przeciski jednostopniowe o długości do 20m w gruncie kategorii III-IV m 8 m 8.000 RAZEM 8.000 16 d.1 KNR-W 2-20 0510-06 Płozy typu L wys. 25mm kpl 5 kpl 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1 KNR 2-01 0322-02 Pełne umocnienie palami szalunkowymi pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką m2 powierzchnia umocnienia sieci projektowanej m2 1869.320 RAZEM 1869.320 18 d.1 KNR 2-18 0501-02 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm m2 294.560 RAZEM 294.560 19 d.1 KNR-W 2-18 0408-05 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m długość rurociągu 305.6 m 305.600 RAZEM 305.600 20 d.1 KNR-W 2-18 0408-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 62.6 m 62.600 RAZEM 62.600 21 d.1 KNR 2-01 0610-06 Obsypka rurociągu z gotowego kruszywa, z piasku m3 obj. obsypki - obj. rury śr. 200mm RAZEM 91.578 22 d.1 KNR 2-01 0236-01 analogia Zagęszczenie obsypki rurociągu, grunt sypki kategorii I-III m3 obj. obsypki - obj. rury śr. 200mm 91.58 m3 91.580 RAZEM 91.580 23 d.1 KNR-W 2-18 0513-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok.3m stud. 4 stud. 4.000 RAZEM 4.000 24 d.1 KNR-W 2-18 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą Teleskopową szt 5 szt 5.000 RAZEM 5.000 25 d.1 KNR-W 2-18 0903-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m Kpl 7 kpl 7.000 RAZEM 7.000 26 d.1 KNR-W 2-18 0901-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m kpl 2 kpl 2.000 RAZEM 2.000 27 d.1 KNR 2-01 0320-05 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m m3 188.820 RAZEM 188.820 28 d.1 KNR 2-01 0230-01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m m3 654.260 RAZEM 654.260 29 d.1 KNR 2-01 0236-03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 843.060 RAZEM 843.060 30 d.1 KNR-W 2-18 0706-04 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1 prób. 2 odc. -1 prób. 2.000 RAZEM 2.000 31 d.1 KNR 4-01 0108-06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III m3 objętość do wywiezienia RAZEM 38.138 32 d.1 KNR 4-01 0108-08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 objętość ziemi do wywiezienia - dodatek do 10km m3 38.140 RAZEM 38.140 Wykonanie sieci wodociągowej 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy rurociągu km km 0.273 RAZEM 0.273 2 d.1 KNR 2-01 0217-04 Wykopy oraz przekopy demontażowe w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 m3 RAZEM 326.700 3 d.1 KNR 4-01 0102-05 Wykopy wąskoprzestrzenne demontażowe nieumocnione o szerokości dna do 1, 5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III m3 RAZEM 36.300 4 d.1 KNR 4-05I 0121-01 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89/4.0 m 232 m 232.000 RAZEM 232.000 5 d.1 KNR 2-01 0320-05 Zasypywanie wykopów demontażowych liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m m3 36.300 RAZEM 36.300 6 d.1 KNR 2-01 0230-01 Zasypanie wykopów demontażowych spycharkami gąsienicowymi 55kW, 75KM z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m m3 326.700 RAZEM 326.700 7 d.1 KNR 4-04 1107-01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym t masa wywożonego złomu RAZEM 1.665 8 d.1 KNR 4-04 1107-04 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km t masa wywożonego złomu 14.983 RAZEM 14.983 9 d.1 KNR 2-01 0217-04 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 m3 RAZEM 305.760 10 d.1 KNR 4-01 0102-05 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III m3 RAZEM 76.440 11 d.1 KNR-W 2-18 0903-01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m Kpl 1 kpl 1.000 RAZEM 1.000 12 d.1 KNR-W 2-18 0901-01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m kpl 2 kpl 2.000 RAZEM 2.000 13 d.1 KNR-W 2-19 0119-01 Założenie rur ochronnych AROT na kable NN m 1 m 1.000 RAZEM 1.000 14 d.1 KNR 2-18 0401-02 Przeciski jednostopniowe o długości do 20m w gruncie kategorii III-IV m 7 m 7.000 RAZEM 7.000 15 d.1 KNR-W 2-20 0510-06 Płozy typu L wys. 25mm kpl 4 kpl 4.000 RAZEM 4.000 16 d.1 KNR 2-01 0322-02 Pełne umocnienie palami szalunkowymi pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką m2 powierzchnia umocnienia sieci projektowanej 764.400 RAZEM 764.400 17 d.1 KNR 2-18 0501-02 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm m2 powierzchnia podsypki RAZEM 191.100 18 d.1 KNR-W 2-18 0109-01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 32mm długość rurociągu 64 m 64.000 RAZEM 64.000 19 d.1 KNR-W 2-18 0109-04 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.zewnętrznej 110 mm m długość rurociągu 209 m 209.000 RAZEM 209.000 20 d.1 KNR-W 2-18 0110-04 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm złącz. 36 złącz. 36.000 RAZEM 36.000 21 d.1 KNR 2-01 0610-06 Drenaż - obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa RAZEM 57.330 22 d.1 KNR 2-01 0236-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 RAZEM 57.330 23 d.1 KNR-W 2-19 0102-01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi m RAZEM 273.000 24 d.1 KNR 2-18 0607-02 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości 3m RAZEM 3.750 25 d.1 KNR 2-18 0609-01 Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych m3 RAZEM 0.375 26 d.1 KNR 2-18 0601-01 Ręczne przygotowanie zbrojenia z prętów o średnicy do 8mm, dla konstrukcji prostych T zbrojenie bloku oporowego RAZEM 0.003 27 d.1 KNR 2-18 0603-01nia ław fundamentowych z prętów o średnicy do 8mm t zbrojenie bloku Oporowego Montaż zbrojenia RAZEM 0.003 28 d.1 KNR-W 2-18 0112-01 Montaż złączki PE DN32 szt 14 szt 14.000 RAZEM 14.000 29 d.1 KNR-W 2-18 0112-02 Montaż złączki kołnierzowej PE DN110 szt 7 szt 7.000 RAZEM 7.000 30 d.1 KNR-W 2-18 0112-02 ontaż łuku 22 st. PE DN125 szt 2 szt 2.000 RAZEM 2.000 31 d.1 KNR-W 2-18 0112-01 Montaż kolana ze stopką DN80 szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 32 d.1 KNR-W 2-18 0112-01 Montaż króćca dwukołnierzowego redukcyjnego DN80/100 szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 33 d.1 KNR-W 2-18 0112-02 Montaż trójnika kołnierzowego 110/110 szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 34 d.1 KNR-W 2-18 0112-02 Montaż trójnika kołnierzowego 100/80 szt 2 szt 2.000 RAZEM 2.000 35 d.1 KNR 2-18 0908-03 Nawiertki z zasuwami o średnicy 32mm z obudową i skrzynką uliczną szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 36 d.1 KNR 2-18 0908-05 Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe owalne o średnicy 100mm z obudową i skrzynką uliczną szt 2 szt 2.000 RAZEM 2.000 37 d.1 KNR 2-18 0315-03 Hydranty nadziemne o średnicy 80mm kpl 2 kpl 2.000 RAZEM 2.000 38 d.1 KNR 2-31 0502-01 Zabezpieczenie gruntu wokół hydrantu i skrzynek zasuwowych z prefabrykowanych płyt betonowych m2 powierzchnia umocnienia RAZEM 2.000 39 d.1 KNR-W 2-18 0903-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m Kpl 6 kpl 6.000 RAZEM 6.000 40 d.1 KNR-W 2-18 0901-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m kpl 1 kpl 1.000 RAZEM 1.000 41 d.1 KNR 2-18 0703-03 Owinięcie taśmą termokurczliwą połączeń kołnierzowych szt 2 szt 2.000 RAZEM 2.000 42 d.1 KNR 2-01 0320-05 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m m3 objętość zasypania m3 57.360 RAZEM 57.360 43 d.1 KNR 2-01 0230-01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW 75KM z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m m3 objętość zasypania m3 267.500 RAZEM 267.500 44 d.1 KNR 2-01 0236-03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 RAZEM 324.860 45 d.1 KNR 2-18 0802-02 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 150mm próbę 1 próbę 1.000 RAZEM 1.000 46 d.1 KNR 2-18 0803-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm próba 1 próba RAZEM 1.000 47 d.1 KNR-W 2-18 0708-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm odcinek - 200m odcinek 1 odcinek 1.000 RAZEM 1.000 48 d.1 KNR 4-01 0108-06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III m3 objętość ziemi do wywiezienia 57.3 m3 RAZEM 57.300 49 d.1 KNR 4-01 0108-08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 objętość ziemi do wywiezienia - dodatek do 10km RAZEM 515.700 50 d.1 KNR 5-14 0604-01 Przymocowanie tabliczek informacyjnych na ścianie budynku szt 14 szt 14.000 RAZEM 14.000 51 d.1 KNR 2-31 0702-04 Słupki żelbetonowe do tabliczek informacyjnych szt 2 szt 2.000 RAZEM 2.000 52 d.1 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tabliczek informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 2 szt 2.000 RAZEM 2.000. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. - Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.25.56.00-5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM - Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł słownie : pięć tysięcy złotych nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Banie Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Banie Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 2. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku uchybienia temu terminowi lub/i formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. 4. Pozostałe formy wadium, tj: - poręczenia bankowe, - gwarancje bankowe, - gwarancje ubezpieczeniowe, - poręczenia udzielane przez przedmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zmianami), należy złożyć do depozytu w siedzibie Zamawiającego w księgowości pok. nr 12, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wadium, nie później niż do upływu terminu składania ofert. 5. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.. III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW - III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert - III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Wykonawca winien wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej każda o powierzchni sumarycznej nie mniejszej niż 800,00 mb z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - wg zał. nr 6 do SIWZ, - III.3.3) Potencjał techniczny - III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - co najmniej 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych . wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg zał. nr 7 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, iż osoby które będą wykonywać zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych . - posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa- załącznik nr 8 - III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400000,00 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; - III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. - III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: - 1. Cena - 90 - 2. termin realizacji zamówienia - 10 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie pok. 13. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie pok. 15. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt

Teresa  Sadowska